Instalación de Zabbix y grafana

en Ubuntu 22.04

- Introducción

  - Acerca de este ejercicio

Desde los inicios del internet conocer el estado de los dispositivos conectados a una red fue una necesidad, para ello se utilizaron protocolos propietarios y protocolos libres icmp y snmp, siendo este último el más utilizados hasta la actualidad.

Existen 3 versiones del protocolo snmp, la versión 2 es la que vamos a utilizar. El monitoreo de una red está compuesta por un gestor y varios cliente conocido como agentes

Zabbix es un dispositivo para la gestión de redes que soporta los protocolos snmp, llpd y likl y Grafana es una herramienta para monitorear y editar redes desde diversas fuentes de datos siendo algunas de sus aplicaciones: big data, elasticsearch e internet de las cosas.

  - Objetivos

- Implementar el protocolo snmp v2

- Instalar Zabbix

- Implementar dashboard en grafana

- Implementar un cliente snmp

- Configuración del entorno

  - Escenario a implementar

  - Software a utilizar

- GNS3: GNS3-2.2.38-all-in-one-regular

- GNS3 VM: GNS3.VM.VMware.Workstation.2.2.38

  - Equipos de red

- SW1: vios_l2-adventerprisek9-m.vmdk

- PC1: Vpc IP: 10.0.0.35

  - Máquinas virtuales.

- VM Zabbix-grafana

Sistema operativo: Ubuntu 22

Dirección IP: 10.0.0.140

- VM Agente Snmp
Sistema operativo: Ubuntu 22

Dirección IP: 10.0.0.160

- Actividades

  - Configuración de SW1

- Configuramos una ip para vlan 1 del SW

Switch# configure terminal

Switch(config)# hostname SW1

SW1(config)# interface vlan 1

SW1(config-if)# ip address 10.0.0.200 255.255.255.0

SW1(config-if)# no shutdown

SW1(config-if)# end

- Levantamos un agente snmp en cada switch

SW1# configure terminal

SW1(config)# snmp-server community public ro

SW1(config)# snmp-server community write rw

SW1(config)# end

  - Instalación de Zabbix

- Actualizamos el sistema

sudo apt update

sudo apt upgrade

- Instalamos apache

sudo  apt install apache2 -y

- Iniciamos el apache

sudo systemctl start apache2

- Habilitamos el servicio

sudo systemctl enable apache2

sudo systemctl status apache2

- Descargamos la ultima versión de zabbix

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb

- Instalamos los paquetes de debian descargados con el package manager dpkg

sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb

- Actualizamos todos los paquetes de Ubuntu

sudo apt update

- Instalamos zabbix server, frontend y el agente

sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent

- Instalamos mysql en Ubuntu 22

sudo apt install mysql-server -y

- Creamos la base de datos inicial

sudo mysql

create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;

- Creamos el usuario zabbix y asignamos los privilegios

create user zabbix@localhost identified by 'password';

grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;

set global log_bin_trust_function_creators = 1;

quit;

- Importamos el esquema inicial de la base de datos

zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix

- Deshabilitamos la opción log_bin_trust_function_creators después de importar el esquema

sudo mysql

set global log_bin_trust_function_creators = 0;

quit;

- Configuramos la base de datos

sudo vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf

DBPassword=password

- Iniciamos el servicio, agente y el apache

sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2

sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2

Instalamos el cliente zabbix
http://localhost/zabbix

- Abrimos la página de zabbix y colocamos la credenciales

http://localhost/zabbix

Usuario: Admin

Pasword: zabbix

  - Instalación de Grafana

- Agregamos los keys del repositorio de grafana

sudo apt-get install -y apt-transport-https

sudo apt-get install -y software-properties-common wget

sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key

- Agregamos el repositorio de releases estables

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list

- Actualizamos el repositorio

sudo apt update

- Instalamos grafana OSS

sudo apt install grafana

sudo systemctl start grafana-server

sudo systemctl status grafana-server

- Nos logueamos a grafana

http://localhost:3000
Usuario: admin
Password: admin

- Damos permisos de lectura escritura para la carpeta de plugins

sudo mkdir /var/lib/grafana/plugins
sudo chown -R grafana.grafana /var/lib/grafana/plugins
sudo chmod -R 777 /var/lib/grafana/plugins

- Instalamos el plugin de grafana para zabbix

grafana-cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app

- Reiniciamos el servicio y cargamos la pagina de plugins

sudo systemctl restart grafana-server

sudo systemctl enable grafana-server

- Configuramos como datasoruces Zabbix con las credenciales de zabbix

http://localhost/zabbix/api_jsonrpc.php
Usuario: Admin
Password: zabbix

- Creamos un nuevo Dashbord

  - Instalación del agente Snmp

- Actualizamos Ubuntu 18

sudo apt update

sudo apt upgrade

- Instalamos snmp

sudo apt install snmpd snmp libsnmp-dev

- Reiniciamos el servicio

sudo service snmpd restart

- Escaneamos los puertos udp en la pc

sudo nmap -sU localhost -p 161

  - Configuramos los clientes en zabbix

- Registramos el agente zabbix en el gestor, creamos un host

- Registramos el SW

- Referencias

  - Código fuente

https://gitlab.com/martin.trujillo1/zabbix_grafana.git

  - Publicación del artículo

https://medium.com/@martintrujillo/instalaci%C3%B3n-de-zabbix-y-grafana-en-ubuntu-22-04-fdceb56a3449

  - Bibliografía

- Instalación de Zabbix en Ubuntu 22

https://itslinuxfoss.com/install-zabbix-ubuntu-22-04/#google_vignette

- Como instalar Zabbix 5.4 en Ubuntu 20.04, monitoreo de infraestructura

https://www.youtube.com/watch?v=hXKDKpmvyUk

- Download and install Zabbix

https://www.zabbix.com/download?zabbix=6.4&os_distribution=ubuntu&os_version=22.04&components=server_frontend_agent&db=mysql&ws=apache

- Monitoreo y configuración SNMP de una pc, switch y un router con Zabbix gns3

https://www.youtube.com/watch?v=yGvGLpSIAS0

- Instalar snmp en Ubuntu en sus diferentes versiones

https://getlabsdone.com/how-to-install-and-configure-snmp-on-ubuntu/

- Como habilitar snmp en Ubuntu 18.04 Linux

https://support.auvik.com/hc/en-us/articles/10886135683476-How-to-enable-SNMP-on-Ubuntu-18-04-Linux

- Monitoreo de redes con Zabbix

https://www.youtube.com/watch?v=wr2gnGKZm7o

- Tutorial de integración grafana y zabbix

https://www.youtube.com/watch?v=9TCsaf5h_w4&t=787s

- Pluginde Zabbix para grafana

https://grafana.com/grafana/plugins/alexanderzobnin-zabbix-app/?tab=installation